Lid-driven cavity flow

cp -ar $FOAM_TUTORIALS/incompressible/icoFoam/cavity/cavity .

cd cavity

1. Зміна геометричних параметрів сітки:

a. Відкриваємо файл system/blockMeshDict:

nano  system/blockMeshDict

b. В цьому файлі:

plaintext

blocks

(

hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (20 20 1) simpleGrading (1 1 1)

);

- `(20 20 1)` - це кількість вузлів у кожному напрямку (x, y, z).  змінити ці числа для зміни густини сітки.

Змінимо на (50 50 1)

2. Зміна числа Рейнольдса:

a. Підвищення швидкості течії:

Відкриваємо файл 0/U:

nano  0/U

В цьому файлі:

розділ, який має назву "boundaryField". Під "movingWall" (верхня стінка кавіті):

plaintext

movingWall

{

type            fixedValue;

value           uniform (1 0 0);

}

- Значення `(1 0 0)` вказує на швидкість U в напрямку x. Змінити це значення, щоб підвищити чи знизити швидкість стінки.

Змінили на (0.5 0 0)

b. Зміна кінематичної в'язкості:

Відкриваємо файл `constant/transportProperties`:

nano  constant/transportProperties

В цьому файлі:

- Змінювати рядок, який має `nu`.

plaintext

nu              nu [0 2 -1 0 0 0 0] 0.01;

- Значення `0.01` - це кінематична в'язкість. Змінити для значення для корекції в'язкості рідини.

Змінили на 0.09

blockMesh

icoFoam

touch cavity.foam
paraFoam

До:

Після внесення змін

Додамо 
1) Центри комірок: Filters → Alphabetical → Cell Centers.

2) Будуємо вектори: Filters → Alphabetical → Glyphs

3) Будуємо лінії течії: Filters → Alphabetical → Stream Tracer